Санкт-Петербургский Исследовательский Университет Информационных Технологий Механики и Оптики

факультет инфокоммуникационных технологий

Лабораторная работа № 3

По  компьютерным сетям

Выполнил

Алмахаррис Хаммам Салим Мохаммед

473838;

Группа

K3121;

Преподаватель

Харитонов Антон Юрьевич.

Санкт-Петербург,

2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы:

Изучение и практическое ознакомление с основными принципами работы коммутаторов второго и третьего уровней в компьютерных сетях, а также настройка и использование DHCP-сервера для автоматической выдачи IP-адресов в различных VLAN и обеспечение маршрутизации между ними с помощью SVI.

- Тестирование работы концентратора (Hub)

Для проверки работы концентратора были подключены 6 компьютеров (PC0–PC5) к устройству Hub-PT. Им были назначены статические IP-адреса из одной подсети (например, 192.168.1.1/24 – 192.168.1.6/24).

Далее был активирован режим симуляции (Simulation Mode), и отправлен ICMP-пакет (Ping) от PC0 к PC2.

Рисунок 1 – Схема подключения устройств к концентратору.

Рисунок 2 – Широковещательная рассылка пакета от PC0 через Hub. Пакет достигает всех ПК (PC1–PC5), что подтверждает широковещательный принцип работы Hub..

- Топология сети

Для выполнения работы в эмуляторе Cisco Packet Tracer была построена сеть, состоящая из коммутатора 3-го уровня (SW-L3), коммутатора 2-го уровня (SW-L2), компьютеров (PCs), сетевых принтеров (Printers) и IP-телефонов (Cisco 7960).

Рисунок 3 – Топология спроектированной сети в Cisco Packet Tracer

- Настройка

На коммутаторах были созданы следующие VLAN:

На коммутаторах были созданы следующие VLAN:

VLAN 10 – компьютеры

VLAN 20 – принтеры

VLAN 30 – IP-телефоны

VLAN 40 – камеры

VLAN 50 – ноутбуки

VLAN 60 – сервер

Порты коммутаторов были переведены в режим access и распределены по соответствующимVLAN.

Рисунок 4 – Проверка VLAN с помощью команды show vlan brief

- Настройка trunk

Для передачи трафика между коммутаторами были настроены trunk-порты.

Trunk позволяет передавать трафик нескольких VLAN по одному физическому соединению,

Все соединения между коммутаторами были переведены в режим trunk..

Рисунок 5 – Включение маршрутизации (ip routing)

- Настройка DHCP

DHCP-сервер был настроен на отдельном устройстве (Server0), подключённом к VLAN 60.

Для каждой VLAN был создан отдельный пул:

VLAN 10 – 10.10.0.0/24

VLAN 20 – 10.20.0.0/24

VLAN 30 – 10.30.0.0/24

VLAN 40 – 10.40.0.0/24

VLAN 50 – 10.50.0.0/24

На коммутаторе L3 была настроена команда ip helper-address для пересылки DHCP-запросов..

Рисунок 6 – Настройка DHCP-сервера на Server0

Изначально возникла проблема: компьютеры получали APIPA-адреса (169.254.x.x), что означало отказ DHCP.

Причина:

отсутствие trunk-настройки между коммутаторами и неправильная конфигурация VLAN.

После настройки trunk-портов и добавления ip helper-address проблема была устранена.

Рисунок 7 – Ошибка DHCP (APIPA-адрес)

- Проверка DHCP

После настройки DHCP компьютеры успешно получили IP-адреса автоматически.

Например, ПК из VLAN 10 получил адрес 10.10.0.11, маску 255.255.255.0 и шлюз 10.10.0.1.

Рисунок 8 – Успешное получение IP по DHCP

- Проверка сети (Ping)

Для проверки сети была выполнена команда ping.

ПК успешно отправляет пакеты на шлюз (10.10.0.1) и другие устройства, что подтверждает правильную работу сети.  Рисунок 9 – Проверка связи (ping)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была успешно настроена сеть с использованием VLAN, межвлановой маршрутизации и DHCP.

Были изучены принципы сегментации сети, настройки trunk-портов и работы DHCP.

Все устройства получили IP-адреса автоматически, а связь между VLAN работает корректно.